Critical Constants

| Substance | b.p. C | Tc Critical Temperature in K | Pc Critical Pressure in megapascals |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–propanol | 97.2 | 536.8 | 5.169 |
| 2–propanol | 82.3 | 508.3 | 4.764 |
| acetone | 56.05 | 508.1 | 4.700 |
| ammonia | –33.33 | 405.5 | 11.35 |
| argon | –185.85 | 150.87 | 4.898 |
| benzene | 80.09 | 562.05 | 4.895 |
| bromine | 58.8 | 588 | 10.34 |
| butane | –0.5 | 425.12 | 3.796 |
| carbon dioxide | 194.6 s | 304.13 | 7.375 |
| carbon tetrachloride | 76.8 | 471.1 | 4.47 |
| chlorine | –34.04 | 416.9 | 7.991 |
| chloroform | 61.17 | 536.4 | 5.47 |
| decane | 174.15 | 617.7 | 2.11 |
| diethyl ether | 34.5 | 466.7 | 3.644 |
| dimethyl ether | –24.8 | 400.2 | 5.34 |
| ethane | –88.6 | 305.32 | 4.872 |
| ethanol | 78.29 | 514.0 | 6.137 |
| ethylene | –103.77 | 282.34 | 5.041 |
| ethylene glycol | 197.3 | 720. | 8 |
| ethyne | 6.2 | 308.3 | 6.138 |
| fluorine | –188.12 | 144.13 | 5.172 |
| freon CCl2F2 | –29.8 | 384.95 | 4.136 |
| glycerin | 290. | 850. | 705 |
| heptane | 98.5 | 540.2 | 2.74 |
| hexane | 68.73 | 507.6 | 3.025 |
| hydrogen | –252.87 | 32.97 | 1.293 |
| hydrogen sulfide | –59.55 | 373.2 | 8.94 |
| iodine | 184.4 | 819 |  |
| mercury | 356.73 | 1750. | 172.00 |
| methane | –161.48 | 190.56 | 4.599 |
| methanol | 64.6 | 512.5 | 8.084 |
| methylene chloride | 40. | 510. | 6.10 |
| nitrogen | –195.79 | 126.21 | 3.39 |
| octane | 125.67 | 568.7 | 2.49 |
| oxygen | –182.95 | 154.59 | 5.043 |
| pentane | 36.06 | 469.7 | 3.370 |
| propane | –42.1 | 369.83 | 4.248 |
| sulfur | 444.60 | 1314 | 20.7 |
| sulfur dioxide | –10.0 | 430.8 | 7.884 |
| water | 100.00 | 647.14 | 22.06 |

Values taken from David R. Lide, Editor-in-Chief, CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th Edition (Boca Raton, FL: Taylor&Francis Group, 2005), pp. 6-36 to 6-51